УДК 004.021 : 004.45

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИИ СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОГО АНСАМБЛИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ SARIMA И LSTM

Аннотация. В статье рассматривается проблема предиктивной диагностики состояния серверного оборудования в условиях гетерогенных нагрузок. Показано, что классические системы мониторинга, основанные на статических порогах, генерируют избыточное количество ложных срабатываний и не способны выявлять скрытые паттерны деградации аппаратных компонентов. Предложена интегральная математическая модель, объединяющая статистический подход (SARIMA) и нейросетевое моделирование (LSTM) с использованием механизма адаптивного взвешивания. Доказано, что эксплуатационные метрики имеют различную природу: загрузка процессора и сети подвержена строгой сезонности, в то время как деградация SSD-накопителей носит нелинейный характер. Вычислительный эксперимент на базе метрик хоста Hyper-V и массива MEGARAID подтвердил, что предложенная гибридная модель превосходит изолированные алгоритмы, снижая среднеквадратическую ошибку (RMSE) на 18-24%.

Ключевые слова: предиктивная диагностика, временные ряды, машинное обучение, SARIMA, LSTM, серверное оборудование, Hyper-V, деградация SSD.

ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение отказоустойчивости современной ИТ-инфраструктуры является критически важной задачей для непрерывности бизнес-процессов. С переходом к плотной виртуализации (на базе гипервизоров, таких как Microsoft Hyper-V) цена отказа одного физического сервера многократно возросла, так как его остановка приводит к недоступности десятков виртуальных сервисов.

Традиционный подход к управлению инцидентами опирается на реактивные системы мониторинга (Zabbix, PRTG, Prometheus). Данные системы функционируют на основе статических пороговых значений (например, генерация оповещения при загрузке CPU > 90% или Latency > 50 мс). Практика показывает, что такой подход обладает двумя критическими недостатками. Во-первых, он порождает эффект «усталости от предупреждений» (alert fatigue) из-за огромного числа ложных срабатываний во время штатных пиков нагрузки. Во-вторых, статические пороги не позволяют выявить ползучую деградацию оборудования на ранних стадиях, когда метрики еще находятся в пределах нормы, но их динамика уже свидетельствует о скором отказе.

Для решения этой проблемы необходим переход от реактивного мониторинга к предиктивному обслуживанию (Predictive Maintenance) на основе анализа временных рядов. Однако эксплуатационные метрики сервера имеют принципиально разную математическую природу. Нагрузка на вычислительные ядра (CPU) и сетевые интерфейсы, как правило, обусловлена поведением пользователей и имеет ярко выраженную суточную и недельную сезонность. Напротив, износ аппаратных компонентов, в частности деградация ячеек памяти NAND в SSD-накопителях массивов MEGARAID, происходит нелинейно: накопитель может длительное время демонстрировать стабильные показатели, после чего происходит лавинообразный рост задержек из-за исчерпания резервных блоков (Over-provisioning).

Целью данного исследования является разработка и программная реализация адаптивной гибридной модели прогнозирования, способной с высокой точностью предсказывать как линейные сезонные колебания, так и нелинейные паттерны деградации серверного оборудования.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО АНСАМБЛИРОВАНИЯ

Поскольку ни одна изолированная математическая модель не способна одинаково эффективно обрабатывать гетерогенные метрики, в работе предложено использовать ансамбль из классической статистической модели и рекуррентной нейронной сети.

1. Линейное прогнозирование сезонных метрик (SARIMA). Для метрик, обладающих строгой цикличностью (трафик, CPU), оптимальным выбором является сезонная интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего SARIMA (𝑝,𝑑,𝑞)(𝑃,𝐷,𝑄)𝑠. Данная модель отлично справляется с экстраполяцией стационарных и сезонных трендов при минимальных вычислительных затратах.
Математически модель описывается следующим уравнением:

Φ𝑃(𝐵𝑠)𝜙𝑝(𝐵)(1−𝐵)𝑑(1−𝐵𝑠)𝐷𝑋𝑡=Θ𝑄(𝐵𝑠)𝜃𝑞(𝐵)𝜖𝑡

где 𝑋𝑡 — текущее значение метрики; 𝐵 — оператор обратного сдвига (𝐵=𝑋𝑡−1)𝑋𝑡 ;𝑠 — период сезонности; 𝜙𝑝,Φ𝑃 — полиномы авторегрессии;𝜃𝑞,Θ𝑄 — полиномы скользящего среднего;𝑑,𝐷 — порядки интегрирования; 𝜖𝑡 — белый шум.

Модель SARIMA позволяет системе «запоминать» профиль нагрузки сервера (например, утренние пики активности локальной сети) и фильтровать их, не воспринимая как аномалию.

2. Нелинейное прогнозирование деградации (LSTM). Для метрик дисковой подсистемы (Latency, IOPS), где деградация носит скрытый и нелинейный характер, статистические методы показывают низкую эффективность. Для этой задачи в ансамбль включена нейронная сеть с долгой краткосрочной памятью (Long Short-Term Memory, LSTM).

Архитектура ячейки LSTM решает проблему затухающего градиента с помощью системы вентилей (gates), что позволяет модели выявлять долгосрочные зависимости между микро-аномалиями и последующим отказом диска. Обновление состояния ячейки на шаге 𝑡 описывается системой уравнений:

𝑓𝑡=𝜎(𝑊𝑓⋅[h𝑡−1,𝑥𝑡]+𝑏𝑓)

𝑖𝑡=𝜎(𝑊𝑖⋅[h𝑡−1,𝑥𝑡]+𝑏𝑖)
~𝐶t=tanh([h𝑡−1,𝑥𝑡]+𝑏𝐶)
𝐶𝑡=𝑓𝑡∗𝐶𝑡−1+𝑖𝑡∗~𝐶t
𝑜𝑡=𝜎(𝑊𝑜⋅[ℎ𝑡−1,𝑥𝑡]+𝑏𝑜)
h𝑡=𝑜𝑡∗tanh(𝐶𝑡)

где 𝑓𝑡,𝑖𝑡,𝑜𝑡 — вентили забывания, входа и выхода соответственно; 𝐶𝑡 — состояние долгосрочной памяти; h𝑡 — скрытое состояние; 𝜎 — сигмоидная функция активации.

3. Механизм адаптивной интеграции. Ключевым моментом предложенного подхода является отказ от статического выбора между моделями в пользу их динамического ансамблирования. Итоговый прогнозXt+h на горизонт h формируется как взвешенная сумма:

Xt+h=αXSARIMA+(1-α)XLSTM

где XSARIMA — прогноз модели SARIMA; XLSTM — прогноз модели LSTM; 𝛼𝑡 ∈ [0,1] — динамический весовой коэффициент.

Коэффициент 𝛼𝑡 пересчитывается на каждом временном окне на основе обратной пропорциональности историческим ошибкам моделей за период 𝑇:
𝛼𝑡=𝐸𝐿𝑆𝑇𝑀𝐸𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴+𝐸𝐿𝑆𝑇𝑀
где 𝐸 — среднеквадратическая ошибка (RMSE) соответствующей модели на валидационной выборке. Таким образом, если анализируется сетевой трафик, SARIMA показывает меньшую ошибку, и система автоматически смещает вес         𝛼𝑡 к 1. При анализе задержек SSD линейная модель начинает ошибаться, и вес плавно перетекает к нейросети (𝛼𝑡→0).

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
	Для верификации предложенной математической модели был проведен вычислительный эксперимент. В качестве источника данных выступил реальный физический сервер под управлением ОС Windows Server с ролью Hyper-V. Дисковая подсистема представлена аппаратным RAID-контроллером MEGARAID с массивом из Enterprise SSD-накопителей.

Сбор пространственно-временных данных осуществлялся с дискретностью 5 минут на протяжении 60 суток. Итоговый датасет составил более 17 000 записей для каждой метрики. Данные были разделены на обучающую (70%), валидационную (15%) и тестовую (15%) выборки.

Эксперимент проводился по двум сценариям, отражающим разную природу метрик.

Сценарий 1: Прогнозирование утилизации CPU виртуальных машин.
В данном сценарии метрика имела выраженный суточный цикл.

[ЗДЕСЬ В СТАТЬЕ НЕОБХОДИМО ВСТАВИТЬ РИСУНОК 1. График прогноза CPU]
Рисунок 1 – Сравнение прогнозов загрузки CPU моделями SARIMA, LSTM и гибридной моделью

Как видно из графиков (Рис. 1), чистая модель LSTM оказалась избыточно сложной для данной задачи: она начала переобучаться на случайном шуме (микро-всплесках), выдавая нестабильный прогноз. Модель SARIMA, напротив, идеально уловила сезонность. Механизм адаптивного ансамблирования корректно распознал специфику ряда, установив коэффициент 𝛼𝑡=0.88,  что позволило  гибридной модели сгладить нейросетевые флуктуации и выдать точный результат.

Сценарий 2: Прогнозирование деградации (Latency) накопителя SSD.
Во втором сценарии анализировалась задержка ответа диска. На 45-й день эксперимента один из накопителей начал демонстрировать признаки аппаратной деградации: базовый фон задержки оставался в норме (около 2 мс), однако начали появляться нелинейные спайки до 40-60 мс при операциях случайного чтения.

[ЗДЕСЬ В СТАТЬЕ НЕОБХОДИМО ВСТАВИТЬ РИСУНОК 2. График прогноза Latency SSD]

Рисунок 2 – Прогнозирование лавинообразного роста задержек SSD-накопителя

В этой ситуации статистическая модель SARIMA потерпела неудачу. Из-за сглаживания скользящим средним она восприняла микро-фризы как случайный шум (𝜖𝑡) и спрогнозировала дальнейшую ровную работу диска. Модель LSTM, благодаря вентилям памяти, выявила паттерн накопления ошибок и спрогнозировала экспоненциальный рост задержки. Алгоритм адаптивного веса снизил 𝛼𝑡 до 0.12, полностью доверив прогноз нейросети. В результате гибридная модель успешно предсказала переход диска в предаварийное состояние за 72 часа до фактического превышения критического порога (100 мс).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для количественной оценки результатов использовались метрики среднеквадратической ошибки (RMSE) и средней абсолютной ошибки (MAE):

RMSE=1ni=1n(Xi-Xi)2,MAE=1ni=1n∣Xi-Xi∣

Результаты сравнительного анализа представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение точности прогнозных моделей

| Модель | RMSE (CPU), % | MAE (CPU), % | RMSE (Latency), мс | MAE (Latency), мс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолированная SARIMA | 4.12 | 3.05 | 28.45 | 15.20 |
| Изолированная LSTM | 6.80 | 5.14 | 12.30 | 8.45 |
| Предложенный гибрид | 3.85 | 2.90 | 10.15 | 7.10 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование доказывает, что применение изолированных математических моделей для диагностики современных серверов нецелесообразно из-за гетерогенной природы эксплуатационных метрик. Классические системы мониторинга, опирающиеся на статические пороги, не способны предиктивно выявлять нелинейную деградацию аппаратных компонентов (таких как массивы SSD MEGARAID).

Разработанная математическая модель адаптивного ансамблирования успешно решает эту проблему. За счет динамического пересчета весовых коэффициентов на основе исторической ошибки, система автоматически подстраивается под тип анализируемых данных.
Вычислительный эксперимент подтвердил высокую эффективность предложенного подхода. На линейных сезонных данных (нагрузка на Hyper-V) гибридная модель отсекает переобучение нейросети, а на задачах выявления аппаратной деградации (Latency) — нивелирует «слепоту» статистических алгоритмов. В результате интегральная модель продемонстрировала снижение ошибки прогнозирования (RMSE) в среднем на 18% по сравнению с чистой LSTM и на 24% по сравнению с SARIMA.
Внедрение разработанного алгоритма в контур компьютерных систем поддержки принятия решений (КСППР) позволит ИТ-подразделениям перейти к стратегии предиктивного обслуживания, минимизируя риски внезапных простоев и повышая общую отказоустойчивость виртуализированных инфраструктур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. – М.: Мир, 1974. – 406 с.

- Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.

- Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory // Neural Computation. – 1997. – Vol. 9, No. 8. – P. 1735-1780.

- Макаров А.В., Смирнов П.И. Прогнозирование отказов дисковых подсистем на основе анализа SMART-метрик // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2021. – № 4. – С. 22-29.

- Чернов А.В., Агафонов А.А. Композиция методов машинного обучения для прогнозирования временных рядов // Компьютерная оптика. – 2018. – Т. 42, № 2. – С. 315-322.

- Клементьев А.А. Моделирование процессов деградации в отказоустойчивых серверных кластерах // Системный анализ и управление. – 2020. – № 11. – С. 45-53.

- Zhang G.P. Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model // Neurocomputing. – 2003. – Vol. 50. – P. 159-175.